+NOMBRE:

+CREACION:21.09.92

+AUTORES: rch, rz

+REGISTRO:

+TIPO: Unidad Pascal.

+PROPOSITO:  Definici¢n del objeto FuenteDeSol. Cuando Se Inicializa se

indica la latitud y la longitud donde se ubicar  la fuente para

tener en cuenta seg£n el mes del a¤o el micro-clima de las distintas

zonas del pa¡s.

La fuente de sol es un objeto ANIMADO que se activa todos los

d¡as para generar el valor de la energ¡a acumulada que se le

asignar  al d¡a y una vez por mes para cambiar el factor de posici¢n

geogr fico que tiene en cuenta el micro-clima.

+PROYECTO: SOLAR.

+REVISION:

+AUTOR:

+DESCRIPCION:

-doc}

unit FDSol02;

interface

uses

{	Traxp,}

FDR01, FacPos, VGlbs02, NucleoT, IT;

const

LatitudDeLaEstanzuela = 34.25; {??? Conseguir los valores reales}

LongitudDeLaEstanzuela = 57.75;

HoraSalidaDelSol = 8;

HoraPuestaDelSol = 18;

HorasDeSol = HoraPuestaDelSol - HoraSalidaDelSol;

type

FuenteDeSol = object

beta, Lat, Long:real;

EnergiaDelDia: real; { Cantidad de energ¡a que se irradiar

durante el d¡a en curso }

FDPG: real; { Factor de posici¢n geogr fica para el mes en

curso }

fr: FDREAV;

w:real;

constructor Init( Latitud, Longitud: real);

function Valor:real; virtual;

destructor done; virtual;

function EnergiaDeLaHoraEnCurso:real;

procedure NuevoDia; { latente }

procedure NuevoMes; { latente }

end;

implementation

const  {???}

A0 = 534.5; { valor constante de la envolvente (valor medio de los 8

a¤os)}

A1 =  47.3; {Idem para la primer armonico comenzando el l del 10 }

B1 = 252.3;

NumerDia_1del10 = 274; { N£mero del d¡a del a¤o ( a¤o de 365 d¡as)

que corresponde al 1§ de Octubre }

function d( k:integer):real;

var

alfa:real;

const

w = 2*3.1416/365;

begin

alfa:= (k-NumerDia_1del10)*w;

d:= A0 + A1* cos(alfa)+ B1 * sin(alfa);

end;

constructor FuenteDeSol.Init(Latitud, Longitud: real);

begin

CalcularFactores(

Latitud,

Longitud,

LatitudDeLaEstanzuela,

LongitudDeLaEstanzuela);

Lat:=Latitud;

Long:= Longitud;

fr.init(3);{se considera "razonable" considerar una memoria de 3 d¡as

para la generaci¢n de ruidos} {zeballos}

NuevoMes; { Actualiza el micro-clima para el mes de comienzo }

NuevoDia; { Actualiza el valor de energ¡a para el d¡a actual }

{ Notificaci¢n al n£cleo de tiempo de los procedimientos latentes }

NucleoT.CadaDia.agregarTarea(@FuenteDeSol.NuevoDia, self);

NucleoT.CadaMes.agregarTarea(@FuenteDeSol.NuevoMes, self);

end;

procedure FuenteDeSol.NuevoMes;

begin

FDPG:= FactorDePosicionGeografica(Ord(Mes)+1);

end;

procedure  FuenteDeSol.NuevoDia;

begin

EnerGiaDelDia:=(Fr.valor + 1)*d(DiaDelAnio)*FDPG;

EnergiaDelDia:= IT.TransformadaDePlanchon(

DiaDelAnio,

beta,EnergiaDelDia);

EnergiaDelDia:=Cal_A_KWH( EnergiaDelDia)*1000*3600*1e4;

end;

function FuenteDeSol.EnergiaDeLaHoraEnCurso:real;

begin

if (Hora <= HoraSalidaDelSol)or

(Hora >  HoraPuestaDelSol) then  EnergiaDeLaHoraEnCurso:=0

else

EnergiaDeLaHoraEnCurso:= EnergiaDelDia/HorasDeSol;

end;

function FuenteDeSol.Valor;

begin

Valor:=EnergiaDelDia;

end;

destructor FuenteDeSol.done;

begin

end;

end.