Reprogramación Estacional Diciembre 2014- Abril 2015

Período comprendido entre las semanas 50 de 2014 y 17 de 2015

| Autor | Unidad | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Martín Pedrana | PEE | mpedrana@ute.com.uy |
| Milena Gurin | PEE | mgurin@ute.com.uy |
| Hernán Rodrigo | PEE | hrodrigo@ute.com.uy |

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha confirmado | Versión | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 15/12/2014 | 01 | Versión inicial del documento. |

# Resumen ejecutivo.

Dado el descenso en los precios del petróleo y sus derivados se presentan los principales resultados con el WTI a 80 U$S el barril, que corresponde al escenario manejado al acordar las hipótesis de la Programación Estacional como proyección con el crudo a la baja.

Se propone que dicha reprogramación sea válida a partir del 19/12/2014, semana 51.

El resto de las hipótesis pueden consultarse en el referido informe de la PES Noviembre 2014 – abril 2015.

| Resultados en costos medios, para cada modelo utilizado: | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| --- | --- | --- |
| EDF | 233.9 | 59.0 |
| SimSEE | 239.4 | 60.7 |

# Resultados.

Los resultados para el período analizado (semanas 50-2014 a 17-2015) son:

Para este caso, con demanda media y costo de combustible referenciado a un WTI de 80 USD/barril, el costo total del país esperado para este semestre es del orden de 229.2 MUS$ (costo medio 58.1 U$S/MWh) con el modelo SimSEE y de 223.6 MU$S (costo medio 56.4 U$S/MWh) con el modelo EDF.

Los niveles máximos de falla semanal son 3.1% de la demanda en EDF y 1.5% en SimSEE.

Con las hipótesis analizadas al momento de realizar el presente estudio, no existe riesgo de cortes compulsivos de carga (despacho de escalones de falla 3 y 4).

|  | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| --- | --- | --- |
| EDF | 223.6 | 56.4 |
| SimSEE | 229.2 | 58.1 |

|  | % Crónicas con Falla | Profundidad máx. del período | Profundidad máx. semanal |
| --- | --- | --- | --- |
| EDF | 3 % | 0.20% | 3.1% |
| SimSEE | 2 % | 0.075 % | 1.5% |

A los efectos de la validez de este estudio es importante realizar un seguimiento sobre las hipótesis más significativas como el plan de expansión (básicamente parques eólicos y el ciclo combinado) y la evolución del precio de los combustibles (han estado en caída en las últimas semanas).

# Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra

La política de operación de largo plazo de la central G. Terra consiste en los valores del agua obtenidos de la optimización dada por el modelo de largo plazo.

## Valores del agua de la Central Terra

Se presentan los valores del agua de Terra obtenidos por la optimización con el modelo de largo plazo del caso con WTI a 80 US$/bbl y demanda base.

En rojo se representan los valores de agua que superan el valor de falla 1, en marrón claro los valores de agua que superan al costo de la CTR, y en celeste los valores que superan el costo de la 5ta unidad de la Central Batlle.

Tabla 1 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 1

SimSEE:

Tabla 3 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 1

EDF:

Tabla 4 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 2

SimSEE:

Tabla 5 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 2

EDF:

Tabla 6 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 3

SimSEE:

Tabla 7 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 3

EDF:

Tabla 8 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 4

SimSEE:

Tabla 9 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 4

EDF:

Tabla 10 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 5

SimSEE:

Tabla 11 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 5

EDF:

# Operación esperada

Se presentan los resultados de la simulación realizada a partir de la política de operación antes presentada.

## Balance energético y económico

Tabla 13 Balance  (semanas 50-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado con SimSEE:

Tabla 14 Balance (semanas 50-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado con EDF

(sin CAR):

Notas:

- Se valoriza la generación distribuida de biomasa, solar y los autoproductores a 90 US$/MWh.

- Se valoriza la generación eólica a 80 US$/MWh.

- Los escalones de falla se valoran según decreto vigente.

- Se valoriza la exportación a 10 U$S/MWh.

- En la tabla anterior los costos fijos se estiman según los siguientes datos:

  - Costo conversora Rivera = 0.215 MU$S * cantidad de meses.

  - Costo APR (200 MW adicionales desde abril 2013) = 0.55 MU$S * 8 turbinas * cantidad de meses.

  - Costo MVA y MVB = (36.81 U$S * 50 MW * 24 horas * 7dias * cantidad semanas)/1000000.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los costos total país con los mismos supuestos de la tabla anterior.

Gráfico 1 Distribución de probabilidad de costos totales del país (semanas 50-2014 a 17-2015) para SimSEE.

Gráfico 4 Distribución de probabilidad de costos totales del país  (semanas 50-2014 a 17-2015) para EDF

## Probabilidad de Excedencia de Falla

### Falla global en el período estacional

Se presenta en el siguiente gráfico la distribución de probabilidad de excedencia de energía de falla para el período (semanas 50-2014 a 17-2015), en % sobre la demanda del período.

Gráfico 5 Probabilidad de Excedencia de Falla con SimSEE

Gráfico 6 Probabilidad de Excedencia de Falla con EDF

La distribución de falla en energía puede verse en el siguiente gráfico.

SimSEE:

EDF:

### Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla

Para el período de estudio no existen crónicas que superen falla 2 en SimSEE. En EDF sólo una crónica alcanza Falla 2 con 3.1%.

A continuación se presentan las curvas de excedencia semanal de falla.

SimSEE:

Un detalle en forma de cuadro para la corrida con EDF se muestra a continuación:

# Contenido

1	Resumen ejecutivo.	2

2	Resultados.	3

3	Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra	3

3.1	Valores del agua de la Central Terra	3

4	Operación esperada	14

4.1	Balance energético y económico	14

4.2	Probabilidad de Excedencia de Falla	18

4.2.1	Falla global en el período estacional	18

4.2.2	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla	20

5	Contenido	22

El costo total país es la suma del costo operativo más los costos de falla.