Programación energética semanal de la semana 37/15

Fecha: 10-09-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 09/09/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, Bonete a pleno y Palmar con Salto Grande cerrando la demanda. Se ha pasado por cotas extremadamente altas en todos los lagos pero se evitó exportar a Argentina excedentes. Terra y Baygorria vertieron durante toda la semana.

Entre el miércoles y jueves se produjeron precipitaciones en la cuenca en todas las cuencas pero me menor cuantía que no cambian la situación general del sistema. El lunes se cerró vertederos en Bonete a 0,25 m (220 m3/s) y se ha mantenido Baygorria en cotas altas para utilizar al máximo las capacidades de almacenamiento de agua del sistema

El día miércoles quedo disponible APR A debido a la reparación de la seccionadora de línea que la conecta con la línea Libertad -  Santiago Vásquez en 150 kV. El día lunes salió de servicio la unidad 2 de Baygorria por mantenimiento programado por 15 días.

## Perspectivas y resultados para la semana entrante

A la fecha existen escasos pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande y para las cuencas del río Negro.

Bonete esta con vertederos abiertos a 0.25m, se prevé que este cerrando completamente no antes del domingo.

De acuerdo al programa semanal y tomando en cuenta que Terra no podrá dejar de generar a pleno por lo menos hasta que baje de 80.7 m se continua con la declaración de riesgo de vertimiento hasta el martes.

Los modelos desde el punto de vista económico no presentan diferencia entre despachar a pleno Terra o no, si así en las cotas que obtiene.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC realiza un despacho sin generación térmica, utiliza  Terra a pleno, lleva a Palmar a cota 40,1 metros y 35.01metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

  - El caso con Terra a pleno, obtiene cotas de 80.5 m, Palmar 40.1 y SG 35.6 m

- SimSee

  - El SimSee donde se le impuso un erogado mínimo igual al erogado a pleno de esta central hasta el día lunes inclusive obtiene un despacho sin generación térmica, lleva a Bonete a cota de 80.65m, Palmar a 38,52m y  34.86m en SG de cota vista. Exportando durante alguna madrugada.

  - El caso al que se le impuso un erogado mínimo igual al usinado a pleno en Bonete lleva a esta central a una cota de 80.5, Palmar a 40,0m y  35.6 metros en SG de cota vista. Exporta en algún valle.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Terra a pleno

- Palmar hasta pleno y cota de 40 m

- Salto Grande cierra la demanda

En vista de lo alto de las cotas de las diferentes centrales en caso de desvíos en la demanda y la generación eólica y la existencia de previsiones de precipitaciones este despacho podrá cambiar.

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 09/09/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 26/08/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE SETIEMBRE (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Setiembre.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 09/09/2015  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)

## Previsión de generación eólica próximas 240 horas día miércoles 09/09/15 (fuente MTLOG)

## Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 04/09/15 (fuente MTLOG)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

Idem anterior pero conTerra forzado a pleno duratne toda la semana.

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso con erogado mínimo  igual al erogado a pleno en Bonete hasta el día lunes inclusive, con CVar en MP.

Caso 2: Ídem caso 1 sin CVar en MP.

Ídem caso 1 pero con Terra forzado a pleno durante la semana. Inicio de control de crecida para SG en 36 m (por defecto 35.5 m).

## ANALISIS MENSUAL.

No presenta interés para la programación semanal.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio surgirá de la corrida del modelo correspondiente y del despacho de térmicas por potencia.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

A la fecha existen escasos pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande y para las cuencas del río Negro.

Bonete esta con vertederos abiertos a 0.25m, se prevé que este cerrando completamente no antes del domingo.

De acuerdo al programa semanal y tomando en cuenta que Terra no podrá dejar de generar a pleno por lo menos hasta que baje de 80.7 m se continua con la declaración de riesgo de vertimiento hasta el martes.

Los modelos desde el punto de vista económico no presentan diferencia entre despachar a pleno Terra o no, si así en las cotas que obtiene.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC realiza un despacho sin generación térmica, utiliza  Terra a pleno, lleva a Palmar a cota 40,1 metros y 35.01metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

  - El caso con Terra a pleno, obtiene cotas de 80.5 m, Palmar 40.1 y SG 35.6 m

- SimSee

  - El SimSee donde se le impuso un erogado mínimo igual al erogado a pleno de esta central hasta el día lunes inclusive obtiene un despacho sin generación térmica, lleva a Bonete a cota de 80.65m, Palmar a 38,52m y  34.86m en SG de cota vista. Exportando durante alguna madrugada.

  - El caso al que se le impuso un erogado mínimo igual al usinado a pleno en Bonete lleva a esta central a una cota de 80.5, Palmar a 40,0m y  35.6 metros en SG de cota vista. Exporta en algún valle.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Terra a pleno

- Palmar hasta pleno y cota de 40 m

- Salto Grande cierra la demanda

En vista de lo alto de las cotas de las diferentes centrales en caso de desvíos en la demanda y la generación eólica y la existencia de previsiones de precipitaciones este despacho podrá cambiar.

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 37.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## PRINCIPALES TRABAJOS DE TRANSMISIÓN.