Programación energética semanal de la semana 38/15

Fecha: 17-09-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 16/09/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores autodespachados, Bonete a pleno, Palmar para la cota prevista en la programación semanal y Salto Grande cerrando la demanda. Por pico fue necesario el despacho de motores y PTI el día sábado.

Debido a sucesivos aumentos en la generación eólica las cotas en todos los lagos han sido altas.

Bonete cerró vertederos el día sábado y Baygorria eventualmente  vertió para controlar cota.

El día martes quedo disponible la unidad 14 de CTM y el miércoles la unidad 2 de Baygorria.

El día miércoles se registraron nuevas precipitaciones en la cuenca de Bonete

## Perspectivas y resultados para la semana entrante

A la fecha existen pronósticos muy importantes de precipitaciones para todas las cuencas siendo las de mayor relevancia las previstas para la cuenca media y alta de Salto y para Bonete.

Los pronósticos de aportes previstos para Salto por los modelos ETA y GSF para la semana 39 (siguiente a la programar) son del orden de 9000 m3/s  en promedio.

La programación semanal para la semana 39 (considerando aportes con lluvias previstas en Salto Grande) muestra que Bonete y Palmar mantiene cotas cercanas a las de vertimiento durante toda la semana y Salto supera los 35.5m sobre el fin de semana (semana 40) donde se esperarían aportes del orden del turbinado a pleno.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC en las dos primeras corridas realiza un despacho sin generación térmica encontrando un equilibrio entre todas las hidráulicas.

  - La corrida asociada al MP que tiene aportes de Salto Grande de 9000m3/s para la semana 39 realiza un despacho con Salto hasta pleno y Palmar para suministrar los picos de potencia.

- SimSee

  - El SimSee en todas las corridas realiza un despacho sin térmico y sin Bonete y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:

## Despacho propuesto

- Auto despachados.

- Salto hasta pleno.

- Río Negro cierra la demanda. (Esperado una generación muy baja)

Durante la semana se monitoreara la ocurrencia o no de las precipitaciones y los eventuales cambios en los pronósticos decidiendo las reprogramaciones correspondientes.

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 09/09/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado los días 16 y 17/09/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE SETIEMBRE (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 16/09/2015  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)

## Previsión de aportes para Salto Grande (modelos ETA y GSF)

Día Miércoles:

Día Jueves:

## Previsión de generación eólica próximas 240 horas día miércoles 16/09/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 11/09/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) (aportes con lluvias)

### SEMANAL DE LA SEMANA 39 (jueves)(aportes con lluvias)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias.

Caso 2: Política estacional vigente con lluvias.

Caso 3: Idem anterior con 9000m3/s de aporte en Salto para la etapa 2.

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

# Caso 10: Caso libre S/LL, (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

# Caso 20: Caso libre C/LL, (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

# Caso 2A: Caso libre C/LL, (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad) MP con 9000m3/s en Salto para la etapa 2

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso libre S/LL, C/CVar (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

Caso 2: Caso libre C/LL, C/CVar (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

Caso 3: Caso libre S/LL, S/CVar (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

Caso 4: Caso libre C/LL, S/CVar (Erogado mínimo en Salto por navegabilidad)

## ANALISIS MENSUAL.

No presenta interés para la programación semanal.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

Debido al riesgo de vertimiento para todo el sistema el precio será 0 (cero) o el costo de la unidad térmica más cara despachada por potencia.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

A la fecha existen pronósticos muy importantes de precipitaciones para todas las cuencas siendo las de mayor relevancia las previstas para la cuenca media y alta de Salto y para Bonete.

Los pronósticos de aportes previstos para Salto por los modelos ETA y GSF para la semana 39 (siguiente a la programar) son del orden de 9000 m3/s  en promedio.

La programación semanal para la semana 39 (considerando aportes con lluvias previstas en Salto Grande) muestra que Bonete y Palmar mantiene cotas cercanas a las de vertimiento durante toda la semana y Salto supera los 35.5m sobre el fin de semana (semana 40) donde se esperarían aportes del orden del turbinado a pleno.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC en las dos primeras corridas realiza un despacho sin generación térmica encontrando un equilibrio entre todas las hidráulicas.

  - La corrida asociada al MP que tiene aportes de Salto Grande de 9000m3/s para la semana 39 realiza un despacho con salto hasta pleno y Palmar para suministrar los picos de potencia.

- SimSee

  - El SimSee en todas las corridas realiza un despacho sin térmico y sin Bonete y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:

## Despacho propuesto

- Auto despachados.

- Salto hasta pleno

- Río Negro cierra la demanda

Durante la semana se monitoreara la ocurrencia o no de las precipitaciones y los eventuales cambios en los pronósticos.

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 38.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

De producirse las precipitaciones previstas se tratara de evitar o minimizar.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

Se están realizando pruebas.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## PRINCIPALES TRABAJOS DE TRANSMISIÓN.